# 01、工艺流程

原料预处理→绞肉→腌制→搅拌→静置→成型→油炸→蒸煮→冷却→摆盘速冻→包装封口→装箱贮存。

## 02、产品配方

猪肉65,鸡肉35,脂肪20,食盐2,复合磷酸盐0.5,白砂糖1.5,味精0.5,大豆拉丝蛋白3.5,葱5,姜2.5,全蛋液2,香辛料粉0.

3,淀粉2.5,酱油1.4,香油1,面包糠4,香膏0.28,水20。

03、 操作要点

1、 原料预处理：

(1)采用经兽医卫生检疫检验合格的冷冻的猪肉、鸡胸肉和脂肪，修去硬骨、毛、淤血、淋巴、病变及其它异物，解冻至中心温 度0~6℃。

(2)葱、姜预处理：按生产重量要求，将葱、姜称重，清洗干净，放斩拌机斩成细泥状，放0~4℃冷却间存放备用。

(3)大豆拉丝蛋白处理：复水后用斩拌机慢刀慢锅斩成丝状待用。

## 2、绞肉：

脂肪采用6mm 的孔板进行绞制；鸡肉采用12mm 的孔板进行绞制；猪肉用切丁机分切成6mm 的丁，备用。

## 3、腌制：

绞制好的猪肉、鸡肉分别加入复合磷酸盐、食盐和水，搅拌均匀后腌制12-14h, 待用；控制环境温度≤12℃,放置在0-4℃冷藏间 腌制。

## 4、搅拌：

(1)加入腌制后的鸡肉搅拌2-3分钟至馅料有粘性，再加入拉丝蛋白搅拌2分钟至馅料充分混合均匀；

(2)加入脂肪和味精、白砂糖、香辛料等调味料搅拌2分钟，再加入香油、酱油、蛋液、葱姜搅拌1分钟；

(3)加入淀粉搅拌1分，加入面包糠搅拌1分钟；

(4)最后加入腌制的猪肉搅拌2-3分钟至馅料均匀粘稠后出馅。

(5)馅料要求细腻、粘稠、有光泽和弹性、各种成分混合均匀，料馅温度≤10℃。

## 5、静置：

环境温度0-4℃,静置时间2-4h。

## 6、成型：

将制好的肉馅团成大小一致的圆形丸子。丸子可手工揉成，也可机械成型，丸子重量在168-170g/个。为防止肉丸变形，将成型的 肉丸立即放入油锅中炸制。

## 7、油炸：

油温控制在170±3℃进行油炸，油炸2-3分钟至表面金黄时捞出。炸制的目的是固定丸子形状，不需要炸熟，待肉丸表面形成硬 壳，肉粒突出，颜色金黄时即可捞出控油。

## 8、蒸煮：

炸制好的肉丸整齐的码放在蒸煮托盘上，放入蒸煮炉，蒸煮炉保持蒸汽在90~92℃,蒸煮至产品中心温度在72℃以上，即可出 炉。

## 9、冷却：

丸子放入预冷间预冷，冷却间温度保持在5℃以下，冷却至产品中心温度≤12℃,进行速冻。

## 10、 摆盘速冻：

单盘摆放到架子车上，不要挤压，单冻机或速冻库快速速冻到-18℃以下。

## 11、 包装封口：

按照订单要求进行包装，调整封口机热合温度及时间，封口线距离袋口1-1.5cm,   封口线不要歪斜且封口严密。

## 12、 装箱贮存：

挑出破损、印刷不规范等次品箱，通过金属探测器的产品按照定单要求装箱，在-18℃以下贮存，出库时遵循“先入先出”原则。